Расчет напряженно-деформированного состояния балансира методом конечных элементов

Выполнение работы

Для дополнительного подтверждения работоспособности оси сателлита, выполним прочностной расчет методом конечных элементов (МКЭ). Пользуясь данными, полученными в при расчете осей сателитов, определим максимальные усилия, действующие на ось сателлита четвертого планетарного ряда. Исходя из расчета это сила

Nx=7959 Н.

Имея эти данные и характеристики стали 45Х, из которой выполнена деталь, а именно:

предел текучести σт , равный 835 МПа;

можно приступить к конечно-элементному моделированию.

После загрузки модели в программу ANSYS Workbench 2023 R1 приступим к построению конечно-элементной сетки. 3D-модель оси представлена на рисунке Рисунок 1. Для наложения сетки было выбрано все тело целиком, что показано на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 1 – 3D-модель оси

Рисунок 2 – Наложение сетки на математическую модель

Разбиение на элементы Tet10 показало себя как наиболее точное, о чем свидетельствует график, визуализирующий качество полученных элементов, изображенный на рисунке Рисунок 3. Размер элемента ‒ 0,5 мм, количество элементов ‒ 88878, количество узлов ‒ 152897.

Рисунок 3 – График качества конечных элементов

Далее следует назначить граничные условия. В нашем случае ими будут являться зафиксированные опоры, расположенные в местах, где ось крепится к щекам водила. Граничные условия изображены на рисунке Рисунок 4.

Рисунок 4 – Режим нагружения

Задав все необходимые граничные условия и нагрузки, можно приступать к расчету. В качестве критерия оценки напряженно-деформированного состояния, предел текучести предполагаемого материала сравнивается с эквивалентными напряжениями, рассчитанными по теории прочности Мизеса. Этот метод предполагает рассмотрение некоторого эквивалентного напряжения, посчитанного на основании трех главных напряжений по формуле (1)

| σэкв=12σ1-σ22+σ2-σ3+(σ3-σ1) | (1) |
| --- | --- |

где	σ1 – первое главное напряжение;

σ2 – второеглавное напряжение:

σ3 – третье главное напряжение.

Данное эквивалентное напряжение сравнивается с пределом текучести материала по формуле (2), на основании чего делается вывод о работоспособности детали.

| S=σтσэкв. | (2) |
| --- | --- |

В качестве результатов будем выводить перемещения и напряжения, которые реализуются в изделии вследствие нагружения детали. Полученные результаты представлены на рисунках Рисунок 5 и Рисунок 6

Рисунок 5 – Перемещения, реализуемые при нагружении, мм

Рисунок 6 – Эквивалентные напряжения, реализуемые при нагружении, МПа

На рисунке Рисунок 6 видно, что эквивалентные напряжения концентрируются в областях оси, находящихся рядом с местом ее крепления в щеке водила и около масляного канала. При этом большая часть оси с избыточной прочностью. Максимальные эквивалентные напряжения составили 363,15 МПа. Максимальные перемещения реализовались ближе к центру оси и составили 0,0133 мм.

Анализ полученных результатов

В ходе работы был проведен расчет на прочность оси сателлита первого планетарного ряда с помощью программного пакета ANSYS. В результате расчета было выявлено, что деталь выдерживает приложенные нагрузки, и эквивалентные напряжения в детали не превышают предела текучести выбранного материала (σт=835 МПа), а значит она не подвергается разрушению и при снятии нагрузки возвращается в свое первоначальное состояние.

Значение коэффициента запаса, считаемого по формуле (2) равно

S=835363,15=2,29.

Можно сделать вывод о том, что деталь спроектирована верно и удовлетворяет прочностным требованиям конструкции. Максимальные перемещения, образующиеся в детали, составили 0,0133 мм. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточной конструкционной прочности исследуемого объекта.